ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „КМЕТСТВО С. СТОЛЪТ, ОБЩ.СЕВЛИЕВО – РЕМОНТ НА ЗАЛА В СГРАДАТА НА  КМЕТСТВОТО“

с. Столът, общ.Севлиево

І. Кратко описание на съществуващо състояние на сградата.

Сградата на кметство с. Столът е построена и въведена в експлоатация пред 1980  г. Сградата е на  два етажа. На част от първи етаж , която е и предмет на поръчката се намира клуб/ритуална зала/ без сутерен с под директно върху земята.  Дограмата е дървена в много лошо състояние. Стените и пода също са в лошо състояние.

На това помещение не е извършван ремонт.

ІІ. Техническа описание на поръчката.

Част – 1: Подмяна на стара дървена дограма с нова от PVC  и AL профили.

- Демонтаж на стара дървена дограма /врати и прозорци/.

- Доставка и монтаж на нова дограма от PVC профили, ширина мин. 70 мм., камери - на профила - мин. 5 бр., цвят - бял. Стъклопакет – 24 мм. / 4 - 16 – 4 мм./, стъкло – прозрачно. /прозорци/

- Доставка и монтаж на нова дограма от AL профили, ширина мин. 60 мм., цвят - бял. Стъклопакет – 24 мм. / 4 - 16 – 4 мм./, стъкло – прозрачно./1/2 остъкляване/

- Шпакловане и латексово боядисване около дограма вътрешно и външно на ивица с ширина до 30 см.

Част- 2: Вътрешен ремонт

- Очукване мазилка блажна боя

- Шпакловка  стени

- Грундиране стари стени с латексов грунд

- Боядисване с латекс трикратно цветно

- Настилка от балатум

- Окачени тавани минераловатни платна 600/600

- Облицовка от гипсокартон на  мет.конструкция и топлоизолация с вата

- Демонтаж осв.тела

- Доставка и монтаж осв.тела ЛОТ 4х18

ІІI. Изисквания към материалите.

- PVC дограма и стъклопакети:

- Дебелина на стената на профила min 2,8 мм.

- Ширина на PVC профила - min 60 мм., камери – 5.

- Стъклопакет – прозрачен /4-16-4 мм/.

- AL дограма и стъклопакети:

- Ширина на AL профил - min 60 мм., с термомост.

- Стъклопакет – прозрачен /4-16-4 мм/,  съгласно схемите.

- Минераловатни платна с размери 600/ 600

- Гипсокартон 12,5 мм

- Каменна вата с дебелина 100mm и λ≤ 0,038W/mK,.