ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ОДЗ „СЛЪНЦЕ 2“ –РЕМОНТ ПОКРИВ

КУХНЕНСКИ  БЛОК, САНИТАРНИ   ПОМЕЩЕНИЯ И ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ

ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТДИХ И ВЪЗПИТАНИЕ НА  ДЕЦА „ гр.Севлиево

І. Кратко описание на съществуващо състояние на сградата.

Сградата на ОДЗ „Слънце 2“ гр. Севлиево, ул.“Ненко Илиев“ № 1 е построена и въведена в експлоатация през 1971 г. Детската градина е двуетажна сграда с  под покривно неотопляемо пространство  и без сутерен с под директно върху земята. Сградата на кухненския блок е на един етаж без под покривно пространство  и без сутерен с под директно върху земята. Дограмата е  подменена с нова от PVC профили,  стъклопакет – 24 мм. Външните стени са изолирани с ХPS NEOPOR с деб.10 см.

Външната мазилка по стени е силикатна пастообразна.

Покривите са изпълнени  с рулонна  хидроизолация два пласта, с горен с посипка, като на покрива на кухненския блок не е извършен ремонт.

ІІ. Техническа описание на поръчката.

Част – 1: Хидроизолация покрив кухненски блок.

1. Демонтажни работи

- Демонтаж амортизирана покривна изолация покрив кухненски блок.

- Демонтаж съществуваща лам.обшивка.

2.  Монтажни работи

- Доставка и монтаж на рулоннна хидроизолация на два пласта с посипка на втори пласт.

- Монтаж на ламаринена обшивка.

Част -2 : Подмяна на стара дървена дограма с нова от AL  профили

1. Демонтаж на стара дървена дограма.

2. Доставка и монтаж на нова дограма от Алум. профили с ед.стъкло вътрешни витрини с деб.5 см., цвят - бял. , стъкло – бяло- около 9 м2

3. Доставка и монтаж AL врати вътрешни с размери 0,9х2,00 м и 2,40х2,40 м

4. Изкърпване   около дограма /вътрешно/ с алум.протектор двустранно на ивица с ширина до 30 см.

Част – 3: Ремонт санитарни помещения

- Изравнителна цим.замазка.

- Направа настилка от гранитогрес.

- Разваляне на фаянсова облицовка стени санитарни помещения.

- Направа на фаянсова облицовка стени санитарни помещения/цветови –резидаво, оранжево и др/ .

- Облицовка от гипсокартон влагоустойчив на конструкция.

- Кутии РVС ревизионни отвори.

- Демонтаж на тоалетни мивки.

- Демонтаж на тоалетни седала.

- Доставка и монтаж тоал.седала и казанчета .Доставка и монтаж сифони мивки

- Връзки/маншон/ тоалетни седала

- Демонтаж осв.тела

- Доставка и монтаж осв.тела 2х18 вкл. Захранващ кабел 0,30 м от съществуващ извод

ІІI. Изисквания към материалите.

- Рулонна хидроизолация – два пласта – първи пласт -3мм, втори пласт с посипка – 4 мм.

- AL  дограма с единично стъкло:- съгласно схемата

- AL профил обикновен

- Стъкло – прозрачно – 5 мм.

- AL врати:- съгласно схемата

- AL профил обикновен.

- Батерии смесителни  стенни с две ръкохватки месингови

- Батерии смесителни  стенни с една ръкохватка

5. Душ батерии стенни с чучур и телефон

6. Мивка тоалетна  50 см.

7. Офис мивка  дълбока от алпака с едно корито и плот с дължина 2,20 м.вградени в шкаф

8. Тоалетно седало с казанче  –детско

9. Ламиниран паркет клас  32, АС4, вкл. подложка