ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ОДЗ „ПРОЛЕТ 1- РЕМОНТ ПОКРИВ

КУХНЕНСКИ  БЛОК И ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТДИХ

И ВЪЗПИТАНИЕ НА  ДЕЦА“ гр.Севлиево

І. Кратко описание на съществуващо състояние на сградата.

Сградата на ОДЗ „Пролет 1“ гр. Севлиево, ул.“Дядо Фильо Радев“ № 9 е построена и въведена в експлоатация през 1978 г. Детската градина е двуетажна сграда без под покривно пространство  и без сутерен с под директно върху земята. Дограмата е  подменена с нова от PVC профили,  стъклопакет – 24 мм. Външните стени са изолирани с ХPS NEOPOR с деб.10 см.

Външната мазилка по стени е силикатна пастообразна.

Покривите са изпълнени с рулонна  хидроизолация два пласта, с горен с посипка, като периодично са извършвани ремонти.

ІІ. Техническа описание на поръчката.

Част – 1: Ремонт тавани – около 780 м2.

- Облицовка тавани втори етаж  с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция.

- Облицовка тавани първи етаж с гипсокартон на метална конструкция.

- Грундиране и боядисване с латекс тавани.

- Демонтаж и монтаж на съществуващите осветителни тела

Част – 2: Хидроизолация покрив.

1. Демонтажни работи

- Демонтаж амортизирана покривна изолация покрив кухненски блок и топла връзка.

- Демонтаж съществуваща лам.обшивка.

2.  Монтажни работи

- Доставка и монтаж на рулонна хидроизолация на два пласта с посипка на втори пласт.

- Монтаж на същ.ламаринена обшивка.

ІІI. Изисквания към материалите.

- Рулонна хидроизолация – два пласта – първи пласт -3мм, втори пласт с посипка – 4 мм.

- Гипсокартон пожароустойчив 12,5 мм

- Каменна вата с дебелина 100mm и λ≤ 0,038W/mK,.