ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЗИЯ № 6: КМЕТСТВО С.БУРЯ – РЕМОНТ НА ПОКРИВ В СГРАДАТА НА „КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА“

І. Кратко описание на съществуващо състояние на сградата.

Сградата на пенсионерският клуб е едноетажна с плосък студен покрив без под покривно пространство.

Покривът е изпълнен  с рулонна  хидроизолация един пласт с посипка.

Хидроизолацията е амортизирана. Липсват част от ламаринените обшивки.

ІІ. Техническа описание на поръчката.

Част – 1: Хидроизолация покрив

1. Демонтажни работи

- Демонтаж амортизирана покривна изолация.

- Демонтаж съществуваща лам.обшивка.

2.  Монтажни работи

- Доставка и монтаж на рулоннна хидроизолация на два пласта с посипка на втори пласт.

- Монтаж на ламаринена обшивка.

ІІI. Изисквания към материалите.

- Рулонна хидроизолация – два пласта – първи пласт -3мм, втори пласт с посипка – 4 мм.

- Поцинкована ламарина 0,5 мм