ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 : „КМЕТСТВО С.БОГАТОВО –РЕМОНТ НА  ПОКРИВ В СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ““;

І. Кратко описание на съществуващо състояние на сградата.

Сградата на читалището е построена е построена през 1936 год. Същата е на два етажа. В нея се намират детски клуб, изложбена зала, малка и голяма зала, сервизни помещения и др. Правени са частични ремонти на санитарните помещения и залите.

Покривът на места е компрометиран.В следствие на течовете е нарушена и мазилката в голямата зала. Необходимост от частично изкърпване.

Липсва част от водосточните тръби.

ІІ. Техническа описание на поръчката.

Част -1 : Ремонт  покрив

- Демонтаж на компрометирани ребра и столици покрив.

- Частична подмяна на ребра и столици покрив.

- Подмяна на част от летвена скара за керемиди.

- Препокриване керемиди на увредените участъци.

- Пренареждане и подмазване на съществуващите капаци по билото и страниците на покрива.

- Подмяна на улуци и водосточни тръби.

- Подмяна на ламаринената обшивка около комини   и улами.

Част -2: Ремонт голяма зала

- Изкърпване вътрешна мазилка таван голяма зала.

- Шпакловка таван.

- Грундиране стени и таван с латексов грунд

- Боядисване с латекс.

- Направа и разваляне на вътрешно скеле.

ІІI. Изисквания към материалите.

- Греди с размери  10/10 см.

- Летви/шипки/ 3/3 см.

- Керемиди тип „марсилски“

- Водосточни тръби – поц.ламарина 0,5 мм - ф 120 мм

- Улуци – поц.ламарина 0,5 мм.

- Вароциментова мазилка – готова смес

- Шпакловка – готова смес.