ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ОБЕКТ:  СМР НА СГРАДА И ДВОРНО МЯСТО ПРЕДОСТАВЕНИ  НА ОУ"СТЕФАН ПЕШЕВ" , С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ГР.СЕВЛИЕВО, УЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №6

по Програмата за оптимизация на мрежата от училища и детски градини

І. Кратко описание на съществуващо състояние на сградата.

Сграда  с административен адрес  ул.“Св.Св. Кирил и Методий” № 6 в гр.Севлиево е училище изградено от двутежана масивна конструкция , която се явява основен корпус на сградата и долепен едноетажен физкултурен салон. Различните части на сградата са въведени в експлоатация през различно време. В началото основният корпус на сградата е бил едноетажен, който през 1960 г. е реконструиран и изграден допълнителен втори етаж. Физкултурният салон, който е полумасивен е построен през 1939г. Ограждащите стени на физкултурния салон и първия етаж на училището са изпълнени от каменна зидария, а преустройството /втори етаж/ е направено от плътни тухли. Покривът на цялата сграда е скатен с покритие от керемиди. Дограмата е подменена с ПВЦ, като единствено прозорец и подхода на мазето  е останал с дървена плътна врата.

ІІ. Техническа описание на поръчката.

Част- 1: Ремонт покрив

- Демонтаж , доставка и монтаж на нови вод.тръби  ф -120мм., улуци  и надулучни поли

- Топлоизолация покривна плоча:

– ХРS 12 см.

- Армирана циментова замазка – 3 см.

- Демонтаж покрив / керемиди/на сградата на физкултурен салон-   190 м2

- Препокриване с керемиди тип „марсилски“ - труд

- Частична подмяна дървени ребра / където е необходимо/

- Пароизолация под керемиди от найлон

- Монтаж на дъсчена обшивка – дъски 5 см.

- Изграждане на мълниезащита на покрива на основната сграда и физкултурния салон

Част – 2: Подмяна на стара дървена дограма с нова от РVС с двоен стъклопакет - около 5 м2./ съгласно приложена схема/

- Демонтаж на стара дървена дограма.

- Доставка и монтаж на 5 камерна  PVC дограма с подпрозоречни 
поли с двоен стъклопакет , с коефициент на топлопреминаване U≤1.40 W/m2К

- Шпакловане и латексово боядисване около дограма на ивица с ширина до 30 см.

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз на всички прозорци

Част – 3: Саниране на външни фасади

1. Демонтажни работи

- Подготовка на фасадите за монтаж на топлоизолационни плоскости, премахване на всички нездрави участъци, почистване на повърхностите.

2.  Монтажни работи

А. Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 10 см,  с коеф. на топлопроводност λ≤0,036 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени , което включва следните СМР:

- Доставка и монтаж на скеле.

- Почистване на компрометирани повърхности и подготовка за полагане на топлоизолационни плоскости.

- Полагане на защитно фолио по дограма.

- Полагане на топлоизолационни плоскости EPS EPS, δ= 10 см,  с коеф. на топлопроводност λ≤0,036 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи .

- Доставка и монтаж на лайсни  водобранни – PVC.

- Полагане на армираща мрежа със застъпване и дюбелиране.

- Шпакловка върху топлоизолационни плочи с дебелина не по-малко от 3 мм.

- Полагане на грунд – дълбокопроникващ.

Б. Доставка и монтаж на топлоизолация – XPS 2 см. по външни стени около дограма, което включва следните СМР:

- Полагане на топлоизолационни плоскости - XPS 2 см.

- Доставка и монтаж на лайсни  ъглозащитни – PVC.

- Шпакловка върху топлоизолационни плочи с дебелина не по-малко от 3 мм.

- Полагане на грунд – дълбокопроникващ.

В. Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка цветна.

Част – 4: Осветителна инсталация

| - Демонтаж на ЛНЖ -60 w и ЛОТ по 36 w - Доставка и монтаж на енергоспестяващи лампи по 20 w.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Част- 5: Отоплителна инсталация |  |  |

- Демонтаж на стара тръбна мрежа

- Доставка и монтаж на тръби полиетиленови с алуминева вложка до ф 26 , включително връзката на радиаторите към новата тръбна мрежа – около 60 бр. съществуващи монтирани радиатори

- Доставка и монтаж на комин с топлоизолация от поц.ламарина.

Част -6: Столова

- Демонтаж частично ламаринена обшивка покрив.

- Направа на частична ламаринена обшивка по фасади,сачак и борд.

Част- 7: Санитарни помещения

А.Фаянсова облицовка- около73 м2, което включва следните дейности:

- Разваляне на фаянсова облицовка.

- Изравнителна мазилка.

- Направа на фаянсова облицовка.

Б.Настилки

- Настилка теракот в/у мозайка.

В.Тавани

- Окачени влагоустойчиви пана60/60.

Г.Вътрешни врати/съгласно приложена схема/.

- Подмяна на дървени врати с алуминиеви обикновен профил.

Д.Санитарно оборудване

- Демонтаж старо оборудване.

- Доставка и монтаж стенни батерии /вкл. за лица с увреждания/.

- Доставка и монтаж моноблокове/вкл.за лица с увреждания/.

- Доставка и монтаж тоалетни мивки/вкл.за лица с увреждания/.

- Опорни ръкохватки хромникел за тоалетни и мивки.

- Подмяна на тръбна мрежа.

Е. Боядисване

- Изкърпване около врати.

- Изстъргване стара боя.

- Грундиране .

- Боядисване с латекс бял.

Част -8: Реконструкция на част от училищната площадка

А.Демонтажни работи

- Демонтаж на бет.плочки – около550 м2.

- Фрезоване на асфалтова настилка – около 50 м2.

- Изкоп ръчен и машинен.

Б.Монтажни работи

- Кофраж.

- Бетон В20.

- Армировка ф 6,5.

- Полагане на асфалтова настилка ПАС 5 см.-машинно- около 75 т.

- Монтаж градински бордюри.

Част -9: Физкултурен  салон

- Облицовка таван с гипсокартон на мет.к-ция.

- Боядисване стени и тавани с латекс -цветно/бяло.

Част -10: Учебни помещения

- Боядисване с латекс двукратно –цветно/бяло.

Част -10: Ограда

А.Демонтажни работи

- Разбиване на арм.бет.настилка- около 6 м3 .

- Разваляне на еднолицева каменна зидария- около 8 м2 .

- Тънък изкоп- около 1 м3.

Б.Монтажни дейности

- Кофраж – около 142 мл.

- Армировка 6-12 мм.

- Бетон В20

- Изработка и монтаж на стоманена врата .

Част 11: Дворна канализация

Доставка и полагане на тръби PP SN8 DN/ID300 – около 32 м.,което включва следните дейности:

- Разваляне на асфалтова настилка.

- Разваляне на тротоарна настилка.

- Изкопи с багер и ръчен.

- Доставка и полагане на пясъчна основа.

- Възстановяване на тротоарна настилка.

- Доставка и полагане на плътен износоустойчив асфалтобетон E=1200 MPa - d=4 см (до 10km) .

- Доставка и полагане на битумизиран трошен камък за пътна основа Е=800 MPa - d=6 см (до 20km) .

- Доставка и полагане на несортиран минерален материал 0<D<63мм Е=250 Mpa - 46см (до 20km).

- Достaвка и полагане на единичен, двуставен УО с утаителна част Ф400 и чугунена решетка 300/500 mm, клас на натоварване С250.

Част 12: Сградна канализация

Отводняване, което включва следните дейности:

- Полагане на РVС тръба дебелостенна ø160 SN4 за отводняване от улуци, вкючително фасонни части.

- Разваляне на тротоарна настилка.

- Изкоп с багер и ръчен.

- Доставка и полагате на пясъчна основа.

- Доставка и полагане на тръби PP SN8 DN/ID300 за канално отклонение.

- Доставка и полагане на плътен износоустойчив асфалтобетон E=1200 MPa - d=4 см (до 10km) .

- Доставка и полагане на битумизиран трошен камък за пътна основа Е=800 MPa - d=6 см (до 20km) .

- Доставка и полагане на битумизиран трошен камък за пътна основа Е=800 MPa - d=6 см (до 20km).

- Възктановяване на тротоарна настилка.

ІІI. Изисквания към материалите.

- Топлоизолация EPS –100 мм. с коеф. на топлопроводност λ≤0,036 W/mK:

- Мрежа от стъкловлакна за топлоизолационна система:

- Ширина на бримките – max: 5Х5 мм.

- Топлоизолация XPS, δ=2 см,  топлопроводност λ≤0,036 W/mK - обръщане прозорци

- Фасадната цветна силикатна екстериорна мазилка – пастообразна, фабрично оцветена

- Цвят – цветно.

- PVC дограма и стъклопакети- съгласно схема

- Дебелина на стената на профила min 2,8 мм.

- Ширина на PVC профила - min 60 мм., камери – 5.

- Стъклопакет – прозрачен /4-16-4 мм/.

4.AL врати:- съгласно схемата

- AL профил обикновен.

5.Батерии смесителни  стенни с две ръкохватки месингови.

6. Мивка тоалетна  50 см.

7. Мивка за  хора с увреждания.

8.Моноблок с долно оттичане.

9.Моноблок за хора с увреждания.

10.Опорни ръкохватки   - хром никел

11.Доставка и монтаж РР тръби ф 25 мм

12.Фаянсови плочки – цветни- около 73 м2

13.Теракотни плочки – цветни – около 35 м2

14.Осветителни тела:

- Противовлажни осв-тела- 8 бр.

- Енергоспестяващи лампи по 20 w.- 137 бр.

15. Тръбна мрежа- полиетиленови тръби с алуминиева вложка ф 26 мм

16.Топлоизолация ХPS –120 мм. с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK:

17. Греди с размери  10/10 см.

18.Летви/шипки/ 3/3 см.

19.Дъски – 5 см.

20. Керемиди тип „марсилски“.

21. Водосточни тръби – поц.ламарина 0,5 мм - ф 120 мм.

22. Улуци – поц.ламарина 0,5 мм.

23. Поцинкована ламарина 0,5 мм. за обшивки.

24. Бетон В 20.

25. Армировка ф 6,5 мм – ф 12  мм.

26. Градински бордюри  с размери 8/16/50.

27. Плътен износоустойчив асфалтобетон E=1200 MPa - d=4 см (до 10km) .

28. Битумизиран трошен камък за пътна основа Е=800 MPa - d=6 см (до 20km) .

29. Несортиран минерален материал 0<D<63мм Е=250 Mpa - 46см (до 20km).

30.Пясъчна подложка (фракция 0-5 мм) за канализация

31.Тротоарни бетонови плочи 30/30/5 см.

32.Тръби PP SN8 DN/ID300

33. РVС тръба дебелостенна ø160 SN4

34.Единичен, двуставен УО с утаителна част Ф400 и чугунена решетка 300/500 mm,    	клас на натоварване С250.

35.Гипсокартон  12,5 мм.

36. Мълниприемник с изпреварващо действие, вкл.заземление за площта на целия покрив- около 760 м2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------