Приложение към чл. 21, т. 5

към Наредба № 5 от 28.12.2006 г.

за техническите паспорти на строежите

|  | е-mail: megabuild@abv.bg web: www.mega-build.com | тел./факс: +3592-9557497 | София 1618, бул. "Братя Бъкстон" №86, ет.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ДОКЛАД

от

ОБСЛЕДВАНЕ

Строеж: 		„многофамилна жилищна сграда”

Местонахождение:		гр. Севлиево, УПИ XXVI и XXVII, кв. 74, ул.”Асен и Илия Пейкови” №13-15

Възложител:	Община „Севлиево” и “Сдружение на собствениците гр. Севлиево ул.”Асен и Илия Пейкови” №13-15”

Идентификатор:           65927.501.1323, 65927.501.1324

Май 2016 г.

Изпълнител: МЕГА БИЛД ЕООД

Управител: Кръстьо Христов ……………………………

/подпис и печат/

А. Участници:

I. Възложител:

- Община СЕВЛИЕВО, ПЛ. СВОБОДА 1.

- СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. СЕВЛИЕВО, УЛ. АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ №13-15“, ЕИК 176951542  с адрес: гр.Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови” №13-15.

Вход №13

- Севдалин Стоянов Ганев и Дафинка Русева Ганева, собственици на етаж/апартамент №1

- Иван Стоянов Ганев, собственик на етаж/апартамент №2

- Мая Севдалинова Ганева, собственик на етаж/апартамент №3

Вход №15

- Милен Ванев Петров, собственик на етаж/апартамент №1

- Ботьо Лалев Митев, Христо Ботев Митев и Радостина Ботева Митева, собственици на етаж/апартамент №2

- Христофор Ванев Петров, собственик на етаж/апартамент №3

II. Изготвил обследването:

„МЕГА БИЛД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София ж.к. „Надежда“ 2, ул. „Екзарх Стефан“ № 59, ет. 1, ателие 3, ЕИК 110563699, представлявано от управителя Кръстьо Стефанов Христов

Данни за наетите от консултанта физически лица:

    - арх. Лора Николаева Николова, рег. № 05230 КАБ		 – по част Архитектурна

    - инж. Радка Стефанова Анжерова, рег.№06367 КИИП		 – по част Конструктивна

    - инж. Петър Христов Христов, рег. №00656 КИИП		– ТК по част Конструктивна

    - инж. Таня Христова Джагарова, рег.№06179 КИИП 		– по част „ВиК инсталации

    - инж. Нино Димитров Атанасов, рег.№08905 КИИП		– по част „Електро”

    - инж. Здравко Груев Здравков, рег.№08013 КИИП		– по част „ОВК”

    - инж. Венцислав Иванов Иванов, рег.№13143 КИИП	 	– по част „Пожарна безопасност”

Номер и срок на валидност на лиценза: неприложимо

Консултантът е лице по чл. 176в, ал. 1 ЗУТ и разполага с нает екип от проектанти с ППП, има сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” №145151317 000461654 на ЗАД “Армеец”, както и поименни застраховки „Професионална отговорност в проектирането и строителството” на проектантите от екипа.

Б. ОБСЛЕДВАНЕ:

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБСЛЕДВАНЕТО.

Настоящото обследване се изготвя на основание изискванията на Наредба №5 за съставяне на технически паспорти за строежите.

По смисъла на допълнителна разпоредба §1.2а от Наредба №5, разглежданата сграда попада в група "съществуващ строеж", т.е. строеж, който е въведен в експлоатация преди влизане в сила на тази наредба.

Съставянето на технически паспорт на съществуваща сграда се извършва съгласно глава трета от Наредба №5, след извършване на обследване за установяване на техническите характеристики на строежа свързани с изискванията по чл. 169 от Закона за устройство на територията.

Обследването включва:

- съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ;

- установяване на действителните технически характеристики на строежа;

- анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности;

- разработване на мерки;

- съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Действителните технически характеристики на строежа са установени чрез:

- събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;

- екзекутивно заснемане;

- оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни

Обследването за енергийна ефективност е по отделен договор и не е предмет на настоящия доклад.

- Обща част.

Обектът представлява Многофамилна жилищна сграда.

Застроенa площ – 256 м² (съгласно екзекутивно архитектурно заснемане);

Разгънатата застроена площ - 609 м² (съгласно ''Регистрационна Карта'' на сдружение на собственици);

Съгласно предоставените документи и направения оглед и заснемане е констатирано, че Строежът е Четвърта категория - съгласно чл.137, ал.1, т.4 , буква „б” от ЗУТ и съгласно чл.8, ал.2, т.1 от “Наредба №1 / 30.07.2003г. за Номенклатурата на видовете строежи”.

Констатирано е наличието на следната документация за сградАТА:

- Агенция по вписванията – Регистрационно удостоверение № 90013871 за вписване на ЕИК 176951542 на Сдружение на собствениците „гр. Севлиево, ул. Асен и Илия Пейкови №13-15“.

- Регистрационна карта на сдружение на собствениците с регистрационен №16 от 26.11.2015 г. издадена от Община Севлиево.

- Справка за собствениците на самостоятелни обекти – образец Приложение №7.

- Скица на УПИ XXVI и XXVII, кв. 74 по плана на гр. Севлиево издадена от Дирекция ТСУ на Община Севлиево.

По смисъла на Наредба №5/2006 за техническите паспорти на строежите – допълнителни разпоредби §1, т. 2а, разглежданата сграда спада към групата "съществуващ строеж", т.е. строеж, който е въведен в експлоатация преди влизане в сила на тази наредба.

Съставянето на технически паспорт на съществуваща сграда се извършва съгласно глава трета от Наредба №5, след извършване на обследване за установяване на техническите характеристики на строежа свързани с изискванията по чл. 169 (1) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в това число и за сеизмичната му осигуреност.

- ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА.

ОСНОВНИ ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

- Площи:

Застроена Площ (ЗП) – 256 м² (съгласно екзекутивно архитектурно заснемане);

РЗП – 609 м² (съгласно ''Регистрационна Карта'' на сдружение на собственици);

- Обеми: ЗО – 3 253 м³;

- Височина/Кота Корниз: H = 10,50 м. от средната кота на прилежащия терен

- Брой етажи: 3 надземни етажа

ГРАДОУСТРОЙСТВЕН СТАТУТ:

Имотът се намира в урбанизирана територия с трайно предназначение, устройствена зона с преобладаващо комплексно жилищно застрояване и средна височина до 15м.

Сградата, находяща се на ул. ”Асен и Илия Пейкови” №13-15, гр. Севлиево е свободно стояща, разположена в УПИ XXVI и XXVII, кв. 74 по ПУП на гр. Севлиево. Сградата е с два входа, като достъпът до тях се осъществява през задната част на имотите.

ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА:

Обектът на настоящото заснемане и обследване представлява три етажна постройка, изпълнена през 1975 г. с монолитна стоманобетонна носеща конструкция и тухлена зидария. Сградата е представлявала едноетажна постройка със сутерен, която пред 1975 г. е била надстроена с два етажа, като за въпроната реконструкция няма налична официална проектна документация.  Функцията на сградата е изцяло жилищна, като същата е раделена на два входа с две стълбищни клети независими една от друга. Разположението на сградата е изток – запад (успоредно на прилежащата улица ''Асен и Илия Пейкови''). Сградата условно може да се раздели на следните нива и основни нейни елементи:

Сутерен:

Застроената площ на Сутерена е 254,00 м² (съгласно екзекутивно архитектурно заснемане на сградата). На етажа са разположени технически,  складови и обслужващи помещения/мазета, които са прилежаща част към основните имоти в сградата, както и няколко помещения преустроени за жилищни нужди – кухня с трапезария, спалня и баня. Средната светла височина на този етаж е 2,20 м.

Първи етаж / Партер:

Застроената площ на Първия етаж (Партер) е 256,00 м² (съгласно екзекутивно архитектурно заснемане на сградата). На етажа са разположени два броя самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Средната светла височина на този етаж е 2,60 м.

Втори етаж:

Застроената площ на Втория етаж е 229,00 м² (съгласно екзекутивно архитектурно заснемане на сградата). На този етаж са разположени 2 бр. Самостоятелни обекта – жилища по един във всеки от входовете. Средната светла височина на този етаж е 2,60 м.

Трети етаж:

Застроената площ на Втория етаж е 229,00 м² (съгласно екзекутивно архитектурно заснемане на сградата). На този етаж са разположени 2 бр. Самостоятелни обекта – жилища по един във всеки от входовете. Средната светла височина на този етаж е 2,60 м.

Четвърти/Подпокривен етаж:

Застроената площ на този етаж е 210,00 м² (съгласно екзекутивно архитектурно заснемане на сградата). Този етаж представлява подпокривното пространство на сградата, като на него са разположени неизползваеми тавански складови помещения, представляващи прилежащи части към основните имоти в сградата.

Покрив:

Покривът е скатен – без топлоизолация, изграден е от носеща дървена конструкция, без обшивка, и хидроизолационна мушама, а само летви и керемиди. Отводняването е посредством улуци по целия периметър на скатния покрив, воронки от поцинкована ламарина и водосточни тръби разположени по фасадите на сградата, които частично се заустват в канализацията, друга част се изливат свободно на прилежащия терен.

Фасада:

Външните стени на сградата са изпълнени с тухлена зидария и варо-циментова мазилка. Фасадните прозорци са частично подменени с нови с PVC или алуминиев профил и двоен стъклопакет. На по-голямата част от фасадата, предимно към стените граничещи с жилищни помещения, собствениците на апартаменти са извършили монтаж на топлоизолационни системи с различна дебелина и технология на изпълнение. Входните врати и прозорците в стълбищните клетки и на двата входа не са подменяни с нови такива.

КОНСТАТАЦИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОГЛЕД И ЗАСНЕМАНЕ:

Сградата, обект на обследване, представлява три етажна постройка, изпълнена през 1975 г. с монолитна стоманобетонна носеща конструкция и тухлена зидария. При обследването и заснемането на сградата се установи, че тя е годна и в състояние да изпълнява предназначението си. Всички етажи на сградата се използват, като почти всички жилищни, технически и складови помещения осигуряват добри условия ползване, и следните констатации бяха направени:

- Сутерен - в добро общо състояние, без видими следи от влага или течове.

Фиг. 1 - Сутерен 					Фиг. 2 – Сутерен

- Първи Етаж / Партер - първия етаж / партер е в добро общо състояние, като жилищните и обслужващите обекти функционират нормално. Дограмата е частично подменена с нова PVC или алуминиева.

Фиг. 3 – Първи Етаж / Партер 			Фиг. 4 – Първи Етаж / Партер

- Втори Етаж – този етаж е в добро общо състояние. Дограмата на апартаментите е подменена с нова PVC или алуминиева. На по-голямата част от фасадата, предимно към стените граничещи с жилищни помещения, собствениците на апартаменти са извършили монтаж на топлоизолационни системи с различна дебелина и технология на изпълнение, както и приобщаване на балкони към жилищната площ.

- Трети Етаж – този етаж е в добро общо състояние. Дограмата на апартаментите е подменена с нова PVC или алуминиева. На по-голямата част от фасадата, предимно към стените граничещи с жилищни помещения, собствениците на апартаменти са извършили монтаж на топлоизолационни системи с различна дебелина и технология на изпълнение, както и приобщаване на балкони към жилищната площ.

# Фиг. 5 – Общи части 		  		Фиг. 6 – Общи части

- Четвърти/Подпокривен Етаж - този етаж представлява подпокривното пространство на сградата, като на него са разположени неизползваеми тавански складови помещения, представляващи прилежащи части към основните имоти в сградата. Този етаж е в лошо общо състояние, като видимо не са извършвани скорошни ремонти свързан с подмяна на обшивка и керемиди. Голяма част от покривната конструкция, обшивка и преградни елементи са силно компрометирани и в лошо експлоатационно състояние, като бяха установени множество следи от течове вследствие на валежи. Улуците, ламаринените поли, водосборните казанчета и улуците са в лошо експлоатационно състояние. На много места се наблюдават следи от подкожушване и изронване на мазилката в зоната на стрехите.

# Фиг. 7 – Подпокривно пространство 		     Фиг. 8 – Подпокривно пространство

# Фиг. 9 – Покрив 		     			Фиг. 10 – Покрив

- Фасада - Фасадните прозорци са частично подменени с нови с PVC или алуминиев профил и двоен стъклопакет. този етаж е в добро общо състояние. Дограмата на апартаментите е подменена с нова PVC или алуминиева. На по-голямата част от фасадата, предимно към стените граничещи с жилищни помещения, собствениците на апартаменти са извършили монтаж на топлоизолационни системи с различна дебелина и технология на изпълнение, както и приобщаване на балкони към жилищната площ.

# Фиг. 11 – Фасада Югозапад			     	Фиг. 12 – Фасада Север

# Фиг. 13 – Фасада детайл				Фиг. 14 – Фасада детайл

- Вертикални Комуникации - Вертикалната комуникация в сградата се осъществява с по едно основно стълбище във всеки жилищен вход, свързващо входа със всички етажи, което е в добро състояние със здрави масивни и метални парапети с дървена ръкохватка. Сградата не разполага с асансьорна уредба.

- Вътрешни довършителни работи - Вътрешните преградни стени на сградата са от тухлена зидария с двустранна варова мазилка. В санитарните помещени е изпълнена фаянсова облицовка на височина ~2м. Подовите настилки са разнообразни – балатум, паркет и керамични плочи в по-голямата част от помещенията, теракот и фаянс в санитарните помещения, мозайка по коридора и стълбищните клетки, гранитогрес в търговските обекти. По всички тавани са положени мазилка и боя. Интериорните врати са разнообразини – метални, дървени и алуминиеви.

- Настилки около сградата - Около сградата има изградена настилка от бетонови плочи и асфалт, като частично в предната част на сградата настилката е подменена с нови бетонови плочи.

МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ ВСЛЕДСТВИЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОГЛЕД И ЗАСНЕМАНЕ:

За привеждане в съответствие на сградата с изискванията на строителните закони и изискванията за безопасност на чл. 169 от ЗУТ е необходимо да бъдат предприети следните мерки:.

- Цялостен ремонт на покрива включващ възстановяване на компрометирани носещи елементи, направа на нова обшивка, топло и хидро-изолация, покритие с керемиди, както и подмяна на улуци, ламаринени обшивки и водосточни тръби.

- Ремонт и цялостно саниране на фасадите на стълбищтните клетки, включващ подмяна на стара дограма, както и извършване на действия по изграждане на интегрирана топлоизолационна фасадна система.

- Като обща препоръка, в процеса на изработване на проект за саниране на сградата да се предвиди уеднаквяване на фасадното остъкляване, топлоизолация и цветови решения с цел постигане на естетическа и хармонична визия на сградата.

- ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА.

- Описание на наличната проектна документация на сградата:

Инженерно – геоложки доклад – няма наличен.

Не е налична проектна и екзекутивна документация.

За съществуващата сграда не са наличнии одобрени чертежи без каквато и да е строителна документация по време на строителството.

- Конструктивни схеми и особености:

Поради липса на налична проектна и екзекутивна документация е извършен оглед на обекта

Поради невъзможност от извършване на строително-демонтажни работи, конструктивната схема на сградата е установена без разкриване на конструктивни елементи. Точното местоположение и размери на конструктивните елементи може да се определи само след тяхното разкриване.

ПЪРВОНАЧАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО:

Сградата е построена през 1975 г.

Няма данни за организацията осъществила проектирането, както и за тази изпълнила самия строеж. Не са предоставени одобрени проекти, както и каквато и да е документация по време на строителството. По събрана информация и разговори със собствениците на сградата се установи, че до 1975 г. сградата е представлявала едноетажна постройка, която е била надстроена с два етажа, като за въпроната реконструкция няма налична официална проектна документация.

ГЕОЛОЖКИ И ТЕРЕННИ УСЛОВИЯ:

Теренът, на който е изградена сградата, е равен и без наклон. Няма съхранени документи от извършени инженерно-геоложки проучвания. Не са запазени обяснителна записка и чертежи изясняващи фундирането на сградата и съответно не е известно допустимото почвено напрежение в земната основа, използвано при определяне размерите на фундаментите. Не са известни, и по време на обследването не бяха установени, почвените разновидности, изграждащи земната основа, както и хидрогеоложките обстоятелства на строителната площадка.

В района около сградата не са констатирани пропадания на терена и не са забелязани признаци за наличието на свлачищни и ерозионни процеси.

По наблюдаваното по време на огледа състояние на надосновните стени в сутерена, (липса на сериозно овлажняване, в това число и капилярно проникване на влага в стените) може да се заключи, че нивото на подземните води е трайно по-ниско и вероятно, от котата на фундиране на сградата.

КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ:

Външните сутеренни стени са от бетон, с дебелина 25cm. Нагоре дебелината на стените се запазва, стените там са тухлени, от плътни и решетъчни тухли. Стените, отделящи апартаментите също са тухлени с дебелина 25см.

Конструкцията на сградата е гредова, изпълнена монолитно със стоманобетонни колони, греди и плочи.

Покривната конструкция е дървена.

ФУНДИРАНЕ:

По време на посещенията на обекта не бяха създадени условия за извършване на изкопни работи с цел разкриване на съществуващи фундаменти.

В рамките на настоящото обследване не бяха установени конкретните параметри на фундирането - вид и размери на отделните фундаменти, височина и брой на стъпките им, котите на фундиране, използваните при изчисленията характеристики на земната основа, използваните материали за фундаменти и др.

Предвид годината на проектиране на сградата и характерните за момента строителни практики, за фундирането на сградата могат да бъдат направени, с голяма степен на достоверност, следните предположения:

Установявайки конструктивните схеми може да се предположи, че фундирането е извършено с ивични фундаменти, като не е известна тяхната дебелина и дълбочина – вероятно около 60см, имайки предвид броя на етажните нива.

В рамките на настоящото обследване не бяха установени материалите, използвани за фундаментната конструкция на сградата, както и техните якостни характеристики.

ВЕРТИКАЛНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ:

Вертикалните конструктивни елементи в сградата са стоманобетонови колони и зидани стени. Във вътрешността на сградата са налични вътрешни носещи зидове, отделящи апартаментите и такива на стълбищните клетки.

Връзката на носещите зидове с плочите се изпълняват, като в плочите се оставят отвори, чрез които се монтира кръстосана армировка, поемаща хоризонталната сила от земетръс. През същите отвори се налива и бетона за плочите.

Не е известен размера на колоните, тъй като са скрити в зидовете.

ЕТАЖНИ ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ:

Етажните подови конструкции на сградата са изпълнени монолитни, стоманобетонни гредови плочи.

Етажните подови конструкции са в добро състояние. Не се забелязват провисвания, напуквания.

ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ:

Покривната конструкция е дървена.

# Снимки: Дървена покривна конструкция - неремонтирана

И в двата входа конструкцията не е в добро състояние и се нуждае от ремонт, като дървените греди са изгнили. Старите гради са с размери 16/16см и са монтирани през 50см. Върху тях са монтирани летви 5/6см през 30см. Върху тях са монтирани марсилски керемиди. Поповете са с размери 20/20см. Улуците, ламаринените поли, водосборните казанчета и улуците са в лошо експлоатационно състояние. На много места се наблюдават следи от подкожушване и изронване на мазилката в зоната на стрехите.

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ:

Няма налична проектна документация, която да съдържа точни данни за якостните характеристики на използваните материали – марка бетон, вид и марката на разтвора за носещите стени, якост на натиск на тухлите и камъните.

Предвид масовата строителна практика към онзи момент и установеното при огледа, предполагаемите материали, използвани за сградата са:

Бетон М150 за етажните подови конструкции.

Стомана СтАІ Ra=2100кг/см2 - гладки пръти - за всички армирани елементи  плочи;

Стомана СтАІІІ Ra=3750кг/см2 – периодичен профил пръти - за всички армирани елементи  греди и колони;

Плътни единични и решетъчни тухли - за стените.

- Преустройства, ремонти и други дейности извършени през експлоатационния период:

За периода от завършване строителството на сградата през 1975 г.

Вследствие на липсата на документация и проекти не може да се определи с точност какви преустройства, ремонти и други дейности са извършвани през годините на експлоатация на сградата.

С извършване на огледи на място се събра визуална информация, обработването на която създава представа за следните ремонти извършвани през годините:

  - Остъкляване на балкони

  - Подмяна на външна дограма, частично и в апартаментите на интериорни врати

  - Изпълнена топлоизолация на част от апартаментите

  - Подмяна на подови настилки в апартаменти

  - Монтаж на климатици

  - Монтаж на газоразпределителна инсталация

- Констатирани повреди и разрушения по конструкцията на сградата. Допуснати грешки при проектирането и изграждането на сградата:

При направения подробен оглед на сградата се установи, че липсват сериозни дефекти по конструкцията на сградата. Не са установени недопустими провисвания на етажните стоманобетонни плочи и греди, което означава, че те успешно поемат вертикалните натоварвания.

Колоните на сградата са в добро състояние, без наличие на пукнатини и  деформации. По фасадите на сградата също не се забелязват деформации и пукнатини, които да свидетелстват за неуравновесени натоварвания и движения на земната основа.

При заснемането се установи, че по долната част на стрехите и подпокривната плоча има изпадала мазилка и е разкрита долна армировка на стоманобетоновата плоча.

Снимки: Подкожушена мазилка и разкрита долна армировка при стрехи

Необходимо е да се вземат своевременни мерки за отстраняване на описаните по-горе повреди.

- Оценка способността на конструкцията да поема въздействията, на които е подложена:

Сградата не е въведена в експлоатация по реда Наредба № 2, като се има предвид годините, в които е построена.

Въпреки това може да се предположи, че конструкцията й е проектирана и изградена съгласно действащите тогава нормативи и правила за проектиране и изпълнение в строителството.

Поради липсата на дефекти по конструкцията на сградата и липсата на недопустими провисвания на етажните плочи, може да се предположи, че към днешна дата конструкцията на сградата притежава носещата способност и устойчивост, за която е проектирана.

НАТОВАРВАНИЯ ЗА СГРАДАТА и НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ

Сградата не е въведена в експлоатация по реда Наредба № 2, като се има предвид кога е построена. Поради липсата на сериозни дефекти по конструкцията на сградата и липсата на недопустими провисвания на етажните стоманобетонни плочи и греди, може да се предположи, че към днешна дата конструкцията на сградата притежава носещата способност и устойчивост, за която е проектирана.

Собствените тегла на материалите не са променяни в по-късните нормативни документи до настоящия момент.

По отношение на „Наредба 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и въздействията върху тях” от 2005-та година, експлоатационните натоварвания за жилищните стаи и коридорите не са се променили от момента, когато сградата е била проектирана.

Натоварването от вятър не е меродавно за разглеждания вид конструкция, поради което не е анализирано. Натоварвнето от сняг за гр. Севлиево е завишено от 0,70 кN/m2 на 1,80 кN/m2.

Може да се предположи, че конструкцията на сградата е проектирана и изградена съгласно действащите тогава нормативи и правила за проектиране и изпълнение в строителството. Т.е. конструкцията на сградата е била в състояние да поеме нормираните вертикални експлоатационни натоварвания към дадения момент, които съгласно действащите тогава Норми на проектиране и изграждане „Натоварване на сгради и съоръжения, Правилник за проектиране“, одобрен от ДКСА с решение №21/13.02.1964 г., поместен в „Бюлетин за строителство и архитектура“, бр. 1 от 1964 г.

- постоянни товари, включващи собствено тегло на конструкцията, покривното покритие, стенно ограждане, настилки, окачени тавани, инсталационни товари и товари от технологично обзавеждане и др.;

- нормативни вертикални експлоатационни натоварвания върху подова конструкция на жилищни помещения– 1,50 kN/m2;

- нормативни вертикални експлоатационни натоварвания върху подова конструкция на складови помещения и помещения за съхраняване на материали и изделия – 4.00 kN/m2;

- нормативни експлоатационни натоварвания върху подова конструкция на коридори, стълбища и фоайета  – 3,00 kN/m2;

- нормативна стойност на натоварване от сняг St за района на гр. Севлиево – 0,70kN/m2;

- нормативна стойност на натоварване от вятър за района на гр. Севлиево – 0,55 kN/m2;

Във всички следващи нормативни документи, след момента на проектиране на сградата, има разлики и в коефициентите на сигурност, за съответния вид натоварване. Тъй като обаче сградата е била експлоатирана съгласно настоящото си предназначение в продължение на дълъг период от време, по носещите елементи не се констатират пукнатини, деформации или други дефекти и за в бъдеще не се очаква промяна в режима на експлоатация, няма основания да се смята, че усилията в тези стоманобетони елементи не могат да бъдат поети с наличната им носимоспособност.

По отношение на правилата за проектиране на стоманобетонни конструктивни елементи, може да се счита, че те са спазени, предвид че по носещите хоризонтални и вертикални конструктивни елементи не се откриват пукнатини, недопустими деформации или други дефекти и не се очаква промяна на експлоатационния им режим в бъдеще.

В „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” от 1996-та година, актуални към днешна дата, няма съществени различия по отношение на изчисление и армиране на стоманобетонните елементи.

НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ

По времето, когато сградата е строена, изпълнението на зиданите конструкции е регламентирано по отношение на минималната якост на настиск на тухлите/камъните и минималните якостни характеристики на разтвора. Тъй като по сградата не се наблюдават компрометирани носещи зидове, може да се заключи, че сградата в по-голямата си част изпълнява тези изисквания.

НОРМИ ЗА ФУНДИРАНЕ

По отношение на нормативите, касаещи фундирането на сградата, дългият период на експлоатация дава основания да се твърди, че проектните слягания в основата вече са реализирани, земните пластове са достатъчно добре уплътнени и консолидирани и не би следвало за в бъдеще по сградата да се очакват проблеми свързани с пропадане, изчерпване на носимоспособност или други проблеми свързани със земната основа, след като до този момент няма индикации за наличието на такива.

- Сеизмична осигуреност на сградата:

Установената обща конструктивна концепция е гредова стоманобетонна конструкция, стъпваща върху носещи колони.

Вертикалните експлоатационни товари се поемат от подовите плочи, предават се на носещи колони и зидове, които от своя страна ги пренасят в основите и от там в земната основа.

За поемането на хоризонтални сеизмични натоварвания се разчита на пространствения скелет от подови конструкции и тухлена зидария с дебелина 25 см.

Съгласно таблица №3 на Наредба РД-02-20-2/2012 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони конструктивната схема на сградата се класифицира като гредови конструкции с коефициент на реагиране R=0,30.

По време на проектирането на сградата преди 1982 г. е в сила Правилник за строителство в земетръсни райони от 1964 г.(ПСЗР-64), прилаган от 1964 г. до 1987г.

Нормите от 1964год. се прилагат до 1987год., с частични изменения и допълнения през 1972год. и 1977год. Сеизмичните сили се определят само по динамичния метод.

Картата за сеизмично райониране в нормите от 1964г. е дадена в интензивност на сеизмичното въздействие по международната сеизмична скала на Медведев-Шпонхоер-Карник (МsК-64). В този период време гр. Севлиево е VІIІ-ма степен по тази скала. Изчисляването на хоризонталната инерционна сеизмична сила Sk, действаща в равнината на модела на конструкцията върху концентрирана маса с тегло Qk в точка k, става по следната зависимост:

Sk =  Kc Qk (4)

Коефициентът  отчита влиянието на затихването на трептенията на конструкцията върху сеизмичните сили. Нормирани са три стойности: = 0,5 - за корави сгради с монолитен ст. б. скелет; = 1,0 - за тухлени сгради, безскелетни сгради със шайби и други обикновени корави съоръжения;  = 1,5 - за гъвкави съоръжения с неголямо затихване.

Сеизмичният коефициент Kc съответства на сеизмичната степен (VII, VIII и IX степен), за която трябва да се осигури сградата. Стойностите на Kc са дадени в таблица и зависят от групата строителна почва под фундаментите. Строителните почви са класифицирани в четири групи според зърнометричен състав, плътност и консистенция съгласно действащите стандарти.

Динамичният коефициент р е приет само по зависимостта  = 0,9 / Т. В измененията от 1972 г. тази формула става = 0,7 / Т, като максималната и минималната стойност на  се променят от  max = 3,0 на max = 2,4 и съответно от  min = 0,6 на min = 0,8.

От момента на построяването си до момента на огледа, сградата е била неколкократно подложена на слаби сеизмични въздействия (под VII-ма степен по скалата MSK), както и на две по-силни такива – земетресението с епицентър гр.Вранча, Румъния от 04.03.1977г. усетено в София като VII-ма–VIII-ма степен по скалата MSK и земетресението от 22.05.2012г. с епицентър близо до гр. Перник, класифицирано като VII-ма степен по скалата MSK.

По сградата няма пукнатини или други дефекти, възникнали в резултат на някое от тези въздействия. Няма данни по сградата да са извършвани сериозни намеси, свързани с премахване, нарушаване на целостта или претоварване на носещи конструктивни елементи.

Сградата не е сменяла предназначението си, оттам и режима на експлоатация, за който е проектирана, не се е променял през годините.

Съгласно гореизложеното за сградата може да бъде дадена положителна оценка на сеизмичната и осигуреност, тъй като тя изпълнява изискванията за това.

Въпреки това, конструкцията на разглежданата сграда не отговаря на редица от актуалните земетръсни изисквания, заложени в нормативните документи, като например минимален клас на бетона, минимални якостни характеристики на стоманата, изисквания за конструиране на елементите, поемащи сеизмични въздействия и д.р. Гореизброените изисквания са още по-строги в Еврокод и съответно те също не са изпълнени.

Всичко това налага за сградата да се въведат ограничения за бъдещи дейности по нея свързани с промяна на конструкцията, промяна на експлоатационните натоварвания, надстроявания, реконструкции и т.н. (Чл.5 от „Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”).

При бъдещи инвестиционни намерения, предвиждащи подобни мероприятия, за сградата е необходимо да се изготви инвестиционен проект за укрепване, изпълняващ всички актуални изисквания на нормативната уредба за конструкции, подложени на сеизмични въздействия.

По смисъла на §1 точка 4 от Допълнителна разпоредба на „Наредба №РД-02-20-2/27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ сградата е неосигурена на сеизмични въздействия, тъй като е изградена преди 1987г.

- Сравняване на действителните и нормативните технически характеристики:

| Натоварвания и въздействия върху конструкцията на сградата | Действителни стойности | Коефициент на натоварване | Нормативни стойности | Коефициент на натоварване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вертикални експлоатационни натоварвания върху подови конструкции на жилищни помещения | 1,50 kN/m2 | 1.40 | 1,50 kN/m2 | 1.30 |
| Вертикални експлоатационни натоварвания върху подова конструкция на складови помещения и помещения за съхраняване на материали и изделия | 4.00 kN/m2 | 1.30 | 7.50 kN/m2 | 1.30 |
| Вертикални експлоатационни натоварвания върху подови конструкции на коридори, стълбища и фоайета | 3.00 kN/m2 | 1.30 | 3.00 kN/m2 | 1.30 |
| Натоварване от сняг St върху покрив | 0,70 kN/m2 | 1,40 | 1,50 kN/m2 | 1.40 |
| Натоварване от вятър | 0.55 kN/m2 | 1,20 | 0,48 kN/m2 | 1,40 |
| Сеизмични въздействия | Неосигурена сграда, по смисъла на §1 т. 4 от ДР на „Наредба №РД-02-20-2/2012 за ПССЗР“ | - | VІІІ степен със сеизмичен коефициент Кс=0.15 | Коеф. на значимост С=1.0 |

Действителни стойности са определени съгласно действащите към момента на проектиране и изграждане „Натоварване на сгради и съоръжения, Правилник за проектиране“, одобрен от ДКСА с решение №21/13.02.1964 г., поместен в „Бюлетин за строителство и архитектура“, бр. 1 от 1964 г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ:

Материалите, вложени при изпълнението на конструктивните елементи, не са установени.

За носещите тухлените зидове не са правени измервания за определяне на якостните им характеристики, но от външното им състояние може да се заключи, че тяхната носимоспособност не е компрометирана.

- Заключение:

В резултат на извършеното обследване, прегледа и анализа на наличната строителна и техническа документация свързана с конструктивната сигурност на сградата, направеното екзекутивно заснемане на конструктивната схема на сградата, както и техническия анализ на състоянието на строителната конструкция, може да се направят следните основни заключения:

- Сградата е с добро общо състояние в строително – конструктивно отношение, не се забелязват деформации, които да застрашават конструктивната й цялост и стабилитет.

- При направения подробен оглед на сградата се установи, че липсват сериозни дефекти по конструкцията на сградата. Не са установени недопустими провисвания на етажните стоманобетонни плочи и греди, което означава, че те успешно поемат вертикалните натоварвания. По фасадите на сградата също не се забелязват деформации и пукнатини, които да свидетелстват за неуравновесени натоварвания и движения на земната основа.

- При някои от стрехите по долната им част се наблюдава изпадала мазилка и разкрита армировка. Необходимо е да се представи конструктивно решение на проектант-конструктор с пълна проектанска правоспобност за отстраняване на тези повреди.

- Въпреки липсата на проектна документация, при извършените огледи на място не се откриха доказателства, че при някои от извършените ремонти през годините на експлоатация е настъпило увеличение с повече от 5 % на масата на съответното етажно ниво.

- Сградата е проектирана и построена преди издаване и влизане в сила на „Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони 1987 г. (НПССЗР’87)“. Т.е. конструкцията не е изчислявана, оразмерявана и конструирана за поемане на сеизмични въздействия с интензивност VІІІ степен по 12 степенната скала MSK и със сеизмичен коефициент Кс=0.15 за района на гр. Севлиево съгласно изискванията на НПССЗР’87.

- По смисъла на §1 точка 4 от Допълнителна разпоредба на „Наредба №РД-02-20-2/27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ сградата е неосигурена на сеизмични въздействия, тъй като е изградена преди 1987г.

- По време на досегашната й експлоатация сградата е била подложена на редица земетресения, които е понесла безпрепятствено. Не се забелязват дефекти и повреди от въздействието на земетръс, експлоатационни и други въздействия по време на експлоатацията. Не се забелязват и дефекти в резултат от грешки в проектирането и изграждането, в следствие на което може да се приеме, че конструкцията на сградата притежава носещата способност и устойчивост, за която е проектирана.

- Сградата за която е проведено настоящото обследване е в добро общо състояние в строително – конструктивно отношение и експлоатацията й не е свързана с пряка заплаха за сигурността на строителната конструкция и сигурността на обитателите й.

- МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА:

На основание извършеното обследване и анализ на повредите по сградата, е необходимо да се изпълнят следните мероприятия:

При някои от стрехите по долната им част се наблюдава изпадала мазилка и разкрита армировка. Необходимо е да се представи конструктивно решение на проектант-конструктор с пълна проектанска правоспобност за отстраняване на тези повреди.

За правилната и безопасна експлоатация  на сградата в бъдеще, е необходимо да се извършват още:

- Поддържане навсякъде около сградата на настилки, непозволяващи проникване на изливащата се от водосточните тръби вода, както и на повърхностни валежни води към основите на сградата;

- Периодични ремонти на покривната изолация на всеки 5 години.

- Необходимо е редовно да се преглеждат и ремонтират всички вертикални канализационни тръби с цел да се предотвратят течове в зоната на преминаване през сградата;

- Периодично да се почиства каналния клон свързващ сградата с уличната канализация, с цел предотвратяване на овлажняване на земната основа и поддаване на фундаментите на сградата;

Съгласно чл.5, ал.1 от „Наредба №РД-02-20-2/27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“

В строежите (осигурени и неосигурени на сеизмични въздействия) се разрешава да се извършват строителни и монтажни работи, свързани с промяна в конструкцията им, в т.ч. реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, надстрояване и вътрешно преустройство на сграда, при което се променят предназначението на помещенията и натоварванията в тях, при следните условия:

1. извършено обследване на целия строеж и регистриран технически паспорт съгласно наредбата по чл. 176а, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. положителна оценка за сеизмична осигуреност в съответствие с чл. 6, ал. 2;

# 3. спазване на допустимата височина и етажност на сградите съгласно чл. 33;

# 4. инвестиционен проект, съгласуван, оценен и одобрен по реда на ЗУТ.

Забраняват се всякакви изменения в носещата конструкция на сградата без експертно становище на инженер-конструктор, както и без одобряване на инвестиционни проекти с издаване на разрешение за строеж ЧЕТВЪРТА категория!

- ЧАСТ ВиК инсталации

външни връзки

Сградата е захранена с вода за питейно-битови нужди от градски водопровод по ул. „Асен и Илия Пейкови” посредством общо водопроводно отклонение за двата входа от поцинковани тръби 1-1/2”. След навлизането на СВО в имота е изградена обща водомерна шахта от която водопровода се разклонява за сутерените на двата входа, където са разположени индивидуалните водомери. Главният водомерен възел се състои от спирателен кран, водомер, обратна клапа и спирателен кран с изпускател. Водопроводното отклонение и водомерния възел са в не много добро състояние. Капацитета на съществуващото СВО е достатъчен за обезпечаване нуждите на съществуващата сграда.

Сградата няма централно захранване с топла вода.

Приемник на отпадните битово - фекални води е градски канал по ул. „Асен и Илия Пейкови”. Отводняването на двата входа е осъществено посредством 1 брой самостоятелно СКО от бетонови тръби за всеки вход. Дъждовните води от покрива частично се заустват в канализацията друга част се изливат свободно по терена, откъде посредством уличните дъждоприемни съоръжения постъпват в градската канализация за смесени води. Отводняването на терасите е осъществено с чучури, частично свързани към водосточните тръби, частично изтичащи свободно по терена.

Сградата няма английските дворове, които да се отводняват.

сградни ВиК инсталации:

Водопроводна инсталация

Окачена по тавана и стените на сутерена е монтирана главната хоризонтална водопроводна мрежа, състояща се от тръби за студена вода и главен щранг за захранване. Изпълнена е от полипропиленови тръби с топлоизолация.

Вертикалните водопроводни клонове за захранване на санитарните възли и кухните са  подменени с нови полипропиленови тръби.

Откритите водопроводни клонове са закрепени към конструктивните елементи на сградата със скоби с гумена подложка /неподвижна опора/ или с конзолни подпори /подвижна опора/, така че водопроводите да не са в директен контакт с конструктивните елементи на сградата.

На всеки етаж има по 2 апартамента, във всеки от тях има по един  или два санитарен възел – баня с мивка, тоалетна и душ и кухненски възел. През годините, при обединяване на някои от жилищата и реконструкции на други, са променени местата и броя на помещенията с водочерпни прибори. Контролните водомери за студена вода са мотирани в Сутерена на сградата към всеки от входовете.

Топлата вода се обезпечава за всеки апартамент от газови котлета, електрически бойлери или локални отоплителни тела.

Тръбните разводки по етажите от вертикалните щрангове до водочерпните прибори са изпълнени скрито вкопани в мазилката. В някои от жилищата при остъкляване на тераси е преместен кухненския бокс и при тях водопроводните разводки са изпълнени в пода. В основната си част разводките по апартаментите са от поцинковани тръби на резбова връзка ½” и ¾”, като в някои от жилищата при ремонт са заменени поцинкованите с полипропиленови тръби и фитинги-студена вода РР РN16 и топла вода РР РN20.

Канализационна инсталация

В сградата в момента функционира смесена канализационна система за битови и дъждовни отпадъчни води.

Външните водосточни тръби се включват в сградното канализационно отклонение, като крайния приемник е градски канал по ул. „Асен и Илия Пейкови”. Битовите води от ВКК са събрани в окачена под тавана и по стените на сутерена в главна хоризонтална мрежа от дебелостенни муфени РVС тръби, като последния клон преди включване в СКО е останал вкопан.

Вертикалните канализационни клонове са подменени с РVС ф110мм. ВКК са изведени над покрива за вентилация.

Тръбните разводки до вертикалните клонове в санитарните възли по етажите за отводняване на мивки и подови сифони са от РVС тръби ф 50мм, вкопани в подовата замазка. Тоалетните са с горно оттичане и са отводнени с РVС тръби ф100мм. В жилищата при ремонти са заменени с ПС със странично оттичане и хидравличен затвор и са отводнени с разводки, вкопани в замазката на пода.

Дъждовната канализационна инсталация се състои от:

- поцинковани улуци и  дъждоприемни казанчета, събиращи дъждовните води от покрива

- външни водосточни тръби от поцинкована ламарина с диаметър ф100.

Заключение:

След направения преглед на външните ВК връзки и ВК инсталациите на сградата може да се направи извода, че те са в не много добро състояние, но с достатъчни капацитетни възможности за обезпечаване нуждите на сградата. Главната хоризонтална водопроводна мрежа в сутерена е сравнително нова, изглежда запазена и в добро състояние, без нарушени връзки и следи от течове.

Мерки и препоръки:

            - Да се изпълни топлоизолация на цялата хоризонтална водопроводна инсталация в сутерена.

            - С оглед намаляване на топлинните загуби при последващи ремонти на санитарните възли по етажите да се изпълни топлоизолация на водопроводните разводки.

            - Да се монтира допълнително спирателна и изпразнителна арматура на всички указани от правилника места на главната хоризонтална водопроводна мрежа в сутерена.

            - Да се укрепи допълнително хоризонталната окачена канализация в сутерена на предвижданите от правилника места.

            - Да се монтират допълнителни ревизионни отвори на хоризонталната окачена канализация в сутерена на предвижданите от правилника места.

            - Да се разкрият ревизионните отвори на ВКК по етажите с оглед по-сигурна експлоатация.

- ЧАСТ Електро инсталации

Външно електрозахранване:

Сградата се електрозахранва от стълб НН по въздушен път, като са изтеглени кабели НН до електромерните табла /ТЕ/, разположено на партера на сградата до всеки един от двата входа. Измерването на консумираната ел. енергия се осъществява в електромерните табла, като всеки апартамент има отделен електромер.

Снимка: Захранване  					Снимка: Захранване

Снимка: ТЕ Вх.№ 15 					Снимка: ТЕ Вх.№ 13

Ел. табла и захранващи линии:

Главните електромерни табла са разположени на Партерното ниво във всеки един от двата входа на сградата. Таблата са пломбирани съгласно изискванията на електроразпределителното предприятие. От ТЕ радиално са захранени токовите кръгове за крайните консуматори и отделните апартаментни разпределителни табла. Всички ел. табла в сградата са тип апартаментни. В ремонтираните апартаменти са с автоматични предпазители, а в останалите са със стопяеми жички.

Разпределителните линии до отделните апартаментни табла са положени в тръби.

Осветлението и силовата инсталации са изпълнени по схема TN-C.

Захранващите линии от електромерното табло до апартаментните табла са с кабели с PVC изолация, медни, тип ПВ А1.

От разпределителните табла до крайните електрически консуматори (контакти, осветителни тела, оборудване за отопление и др.) е използван кабел тип ПВВМ- проводници с медни жила, с PVC изолация и обвивка.

Снимка: Разпределителни таблa

Осветителни инсталации:

Осветлението е реализирано предимно с лампи с нажежаема жичка. Използваните осветителни тела са: 60W, л.л.1Х18W и 2Х18W. Управлението на осветлението се осъществява с електрически ключове, монтирани на височина 1,00 м от готов под.

Снимки: Осветителна инсталация

Силова ел. инсталация:

Инсталацията обхваща монофазни контактни излази със защитна заземителна клема. Контактите са както за открит, закрит и монтаж.

Снимки: Контакти

Заземителна инсталация:

Заземяването на разпределителните табла в сградата се извършва с нулевия проводник .

Слаботокови инсталации:

В сградата е изградена звънчева и телефонна инсталация.

Заключение:

Като цяло електрическата инсталация може да изпълнява предназначението си .

Препоръки:

- Трябва да се подменят енергоемките осветителни тела.

- Подмяна на амортизираните табла със стопяеми предпазители.

- Да се изгради мълниезащитна инсталация.

- ЧАСТ ОВК инсталации

Отопление:

В настоящия момент отоплението на отделните жилища в сградата се осъществява индивидуално, като основно място заема отоплението чрез газови котлета. В част от жилищата отоплението е решено чрез локални отоплителни инсталации с топлоизточник природен газ и с водна риза. Отоплителните тела са алуминиеви и стоманени панелни радиатори. В баните са монтирани лири, тип: „сушилка”. Връзката на водната риза на печката с отделните отоплителни тела е чрез месингови разпределителни колектори и гъвкави полиетиленови тръби с алуминиева вложка. Циркулацията на топлоносител (гореща вода) в инсталацията се осъществява чрез тръбна циркулационна помпа. Разширението на водата в инсталацията се поема от отворен разширителен съд, монтиран в баните, на височина под тавана.

Снимки: Газово котле с водна риза с циркул. помпа и разпределителен колектор

Снимки: Алуминиеви  радиатори 				Снимки: Панелни радиатори

Снимки: Отоплителна лира, тип: „сушилка”

БГВ:

Подготовката на гореща вода за битови нужди във всеки апартамент се осъществява индивидуално, като основно това става чрез газови котлета или чрез ел. бойлери. Топлоносител (гореща вода) постъпва серпантината на бойлера от водната риза на отоплителната печка по 2 полиетиленови тръби, свързани с месинговия разпределителен колектор (за жилищата в които се използва газово котле с водна риза).

Газификация:

Сградната газопроводна инсталация се захранва с природен газ от едно газоразпределително табло (ГРТ) за всеки вход, газозамерни табла (ГЗТ) за всеки консуматор и тръбопроводи между тях. Газопроводите са изпълнени със стоманени безшевни тръби, колена 90°, преходи и тройници. Тръбопроводите са положени открито по стените и таваните, като са укрепени със скоби и конзолни опори. Носещи греди и колони са заобиколени.

Газовите котели са различни модели и с различна мощност във всеки апартамент, като захранването им с въздух за горене и изхвърлянето на изгорелите газове става през коаксиален димоотвод 125х80 mm излизащ на фасадата на сградата.

Снимки: ГРТ и ГЗТ

Снимка: Вентилация котле 				Снимка: Изпълнение газопроводи

Вентилация:

Смукателна вентилация на санитарни възли

Вентилацията на санитарните възли (бани, бани с WC, тоалетни), като вътрешни помещения, без пряк достъп на външен въздух се вентилират чрез вертикални въздуховоди, излизащи над покрива на сградата. Към тях са заустени осови битови вентилатори (за баня) с възвратна клапа, противовлажни. На местата където няма монтирани вентилатори вентилацията се осъществява чрез отдушници с решетка

Снимки: Обемен бойлер и осови вентилатори за баня

Климатизация:

В определена част от жилищата в сградата се използват климатици, сплит система, на директно изпарение на хладилния агент. Същите се състоят от едно външно тяло и едно вътрешно тяло. В повечето случай вътрешното тяло е за висок стенен монтаж. Климатиците предимно се използват за охлаждане на помещенията, в които са монтирани през лятото и по-малко за отопление през зимата и преходните сезони.

Снимки: Климатици сплит система – външни и вътрешни тела

Заключение:

След санирането на сградата (топлоизолиране на ограждащите й елементи – външни стени, покрив и под над сутерен и подмяната на дограмата) се очаква значително да се намалят топлинните загуби на сградата и потреблението на енергия за отопление на същата да бъде сведено до минимум.

Препоръки:

- Препоръчва се за жилищата, които ползват ел. уреди за отопление, за същата цел да използват вече газови котлета или инверторни климатици, термопомпено изпълнение. С това ще се намали потреблението на ел. енергия над  3 пъти, при същия отоплителен ефект.

- Препоръчва се, с цел неразпространяването на миризми, всички санитарни възли в сградата (бани, бани с WC, тоалетни) да бъдат оборудвани със смукателни осови битови вентилатори със възвратни клапи, влагоустойчиви.

VIII.	ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

Обектът е три етажна постройка, изпълнена през 1975 г.по тогава действащи пожаростроителни технически норми, с монолитна стоманобетонна носеща конструкция и тухлена зидария. Функцията на сградата е жилищна и функционално е раделена на два входа.

Съгласно Наредба № Із 1971 за СТПНОБП сградата се класифицира от клас на пожарна опасност Ф1,подклас Ф1.3. За евакуация от етажите са предвидени две стоманобетонни стълби, двураменни, естественно осветени, незатворени в стълбищни клетки, допускано от чл.47 от Наредба № Із 1971 за СТПНОБП., с входна врата отваряща се по посока на евакуацията. Застроената площ съответства на табл.4 от Наредбата.

В сградата са нарушени изисквания на действащата Наредба № Із 1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /от 2014г./ и Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите/от2014г./,а именно:

-допуснато е складиране на материали по коридора за мазетата-нарушен е чл.34,ал.1,т.3 от Наредба № 8121з-647. Необходимо е да се ограничи достъпа на външни хора до сутерена  и покривното пространство на сградата.

При саниране на сградата е необходимо проекта и изпълнението му да бъде съобразен с изискванията на чл.14,ал.15 от Наредба № Із 1971 за СТПНОБП.

ОБЩИ МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА.

Да се осъществява контрол за ползването на строежа по предназначение и спазване мерките за безопасност при експлоатацията.

Да не се допускат повреди или умишлени нарушения (направа на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите конструктивни елементи.

Да не се допуска допълнително натоварване на носещи конструктивни елементи чрез монтаж на технологично и др. оборудване, без това да е одобрено/съгласувано по надлежен ред.

Да не се допуска нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. и чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата.

Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда при експлоатацията на сградата.

Осигуряване на нормална експлоатация, редовно поддържане и профилактика на сградните инсталации, мрежите и системите.

Необходимо е да се извършват периодичните измервания на:

- микроклимат, шум и изкуствено осветление на обособените работни места в сградата;

- импедансът Zs на контура „фаза – защитен проводник”;

- преходно съпротивление на защитната заземителна инсталация;

- преходно съпротивление на мълниезащитната заземителна инсталация;

При изготвянето на настоящото обследване сме се ръководели от изискванията на действащата нормативна база, свързана с изграждането на строежите, както и от изискванията на нормативната база действаща към момента на проектиране и изграждане на настоящият строеж.

Изготвили доклад от обследване:

        - част “Архитектура”.........................................................................

/ арх. Лора Николаева Николова /

        - част “Конструкции”.........................................................................

/ инж. Радка Стефанова Анжерова /

        - ТК по част “Конструкции”.........................................................................

/ инж. Петър Христов Христов /

        - част “Електро”.................................................................................

/ инж. Нино Димитров Атанасов /

        - част “ОВК”.......................................................................................

/ инж. Здравко Груев Здравков /

        - част “ВиК”.........................................................................................

/ инж. Таня Христова Джагарова /

## 7. част „Пожарна безопасност” ……………………………….................

## / инж. Венцислав Иванов Иванов/

гр. София, 05.2016г.                                                                             Управител : ……………………..

/Кръстьо Христов/