##### О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

Организация на движението

Изготвеният проект за организация на движението на път GAB1969 /III-404, Севлиево/ - Крушево - Младен - яз. "Ал. Стамболийски" е в съответствие изискванията на Наредби №№ 1, 2 и 18, от 2001 год., на МРРБ  и последните изменения от 18.05.,2015г  за организация на движението по пътищата и сигнализиране на пътищата с пътна маркировка и пътни знаци.

Предвидено е поставяне на нова хоризонтална маркировка с бяла боя и перли и нова вертикална сигнализация с рефлектиращи пътни знаци втори типоразмер.

Движението по път GAB1969 се характеризира с ниска интензивност. Движението по него е двупосочно, разделено с осова линия М1 или М3 в участъците с ширина на настилката по голяма от 6м. В участъка между селата Крушево от км. 6+270 до с. Младен км. 11+620 където ширината  на настилката е 5.0м, в проекта е предвидено маркиране само на крайните линии. Разрешената максимална  скорост на движение е 90км/час, която е ограничена на 70км. в участъка с ширина на настилката 5,0м. Кривите с ограничена  видимост поради хоризонтални или вертикални криви са сигнализирани с пътни знаци В26 (40км./час) и В24(Забранено изпреварването). В Севлиево, Крушево и Младен, където разрешената скорост е 50км/час , началото и края на населените места са обозначени с табели Д11 (Начало на населеното място) и Д12(Край на населеното място). Всички пресечки на четвъртокласния  път са без предимство и са  сигнализирани със знак Б2 (Stop), а главното направление с знак Б3 /път с предимство/.

Местата на пътните знаци и маркировка е показано на приложените чертежи, като има и изготвена ведомост за пътни знаци и маркировка по километраж.

Временна организация на движението

За реконструирания участък има изготвена и временна организация на движението в съответствие с изискванията на наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, Закона за движение по пътищата и ппздп. Работните участъци ще са с дължина не по-голяма от 300м. Знаците се поставят преди започване на СМР и се прибират след осигуряването на нормална проходимост на пътя. Поставянето им започва от най-отдалечения пътен знак преди ограждането на площта, заета със СМР, а свалянето им се извършва по обратния ред.

Местата на пътните знаци е показано на приложените чертежи.

Изготвил:.............................

/инж. Ст. Димитров/